| Відомість основних обсягів робіт по будівництву виставкового павільйону |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Один.виміру | Кількість | Примітка |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| І. | Підготовка під фундаменти |  |  |  |
| 1. | Щебенева підготовка товщ.20см | м2 | 30,72 |  |
| ІІ. | Фундаменти |  |  |  |
| 1. | Фундамент типу "Стакан" | шт | 12 | на 1шт: бетон В15 - 1,2м3, арм. АІІІф14 - 65,8 кг. арм. АІІІф10 - 16,6 кг. |
| 2. | Анкерний болт ф30 | шт | 48 | 4,2 кг |
| 3. | Полоса 400х600х30 | шт | 12 | 52,8 кг |
| ІІІ. | Колони |  |  |  |
| 1. | Колона | шт | 12 | Двутавр №30, L=4м (146 кг) |
| ІV. | Підготовка під монолітну залізобетонну плиту |  |  |  |
| 1. | Щебенева підготовка товщ.10см | м2 | 208 |  |
| V. | Монолітна плита |  |  |  |
|  | Монолітна плита | м2 | 208 | Бетон В15- 41,6м3, арм.АІІІф12 - 1811,1 кг. |
|  | Щеб.підготовка, відмостка | м | 61 |  |
| VІ. | Ригелі |  |  |  |
|  | Ригелі | шт | 12 | Двутавр №30, L=5,75м (209,9 кг) |
| VІІ. | Покрівля |  |  |  |
| 1. | Швелер №16, L=5м | шт | 8 | 71,1кг |
| 2. | Полоса 400х250х6 |  |  | 4,7 кг |
| 3. | Труба квадр. 80Х80Х5,L=21,0м | шт | 12 | 240,2 кг |
| 4. | Кутник 80Х50Х5 L=21,0м | шт | 2 | 104,8 кг |
| 5. | Труба квадр. 80Х80Х5,L=0,92м | шт | 22 | 10,4 кг |
| VІІІ. | Бокові стіни |  |  |  |
| 1. | Труба квадр. 80Х80Х5 | м | 97,8 | 1118,8кг |
| 2. | Кутник 80Х50Х6 | м | 78,8 | 580 кг |
| 3. | Труба квадр. 80Х80Х5 | м | 40,9 | 467,7 кг |
| 4. | Труба квадр. 80Х80Х5 | м | 14 | 160,2 кг |
| 5. | Швелер №16 | м | 20,9 | 296,9 кг |
| 6. | Полоса 400х220х6 |  |  | 33 кг |
| ІХ. | Торцеві стіни |  |  |  |
| 1. | Швелер №16, L=5,5м | шт | 4 | 78,2кг |
| 2. | Труба квадр. 80Х80Х5,L=3,3м | шт | 2 | 37,8 кг |
| 3. | Труба квадр. 80Х80Х5 | м | 54 | 617,8 кг |
| 4. | Швелер №16, L=4,5м | шт | 2 | 64 кг |
| 5. | Полоса 300х300х6 |  |  | 4,3 кг |
| 6. | Кутник 80Х50Х5 | м | 12,5 | 62,4 кг |
| Х. | Зовнішнє опорядження |  |  |  |
| 1. | Стіни- профнастил | м2 | 50 | теракотовий |
| 2. | Стіни- профнастил | м2 | 110 | білий |
| 3. | Покрівля- профнастил | м2 | 272,3 | теракотовий |
| Х.І | Дверні блоки (мет-пласт) |  |  |  |
| 1. | ДО-1 (1300х2100)двокам.с/пакет | шт | 2 |  |
| 2. | ДГ-2 (870х2100)двокам.с/пакет | шт | 1 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3. | ДГ-3 (770х2100) | шт | 2 |  |
| Х.ІІ | Брама |  |  |  |
|  | Б-1 (2960х3250) | шт | 2 |  |
| Х.ІІІ | Фрамуга(мет-пласт) |  |  |  |
|  | Ф-1 (1330х1050)двокам.с/пакет | шт | 2 |  |
| Х.ІУ | Вікна(мет-пласт) |  |  |  |
| 1. | О-1 (3300х2270)двокам.с/пакет | шт | 6 |  |
| 2. | О-2 (3300х1100)двокам.с/пакет | шт | 4 |  |
| 3. | О-3 (1670х2280)двокам.с/пакет | шт | 2 |  |
| ХІ. | Перегородки Н=3,0м. |  |  |  |
| 1. | Керамічна цегла, 120мм | м | 6,15 | з 2 прорізами 810х2100 |
| 2. | Металопластик, двокам.с/пакет | м | 6,18 | з прорізом 910х210 |
| 3. | Перемички 2ПБ 13-1-п | шт | 2 | 54 кг |
| 4. | Утеплення плитами пінополістиролу т.50мм | м | 1,17 |  |
| 5. | Утеплення плитами пінополістиролу т.100мм | м | 4,32 |  |
| ХІІ. | Стеля |  |  |  |
| 1. | Піпвісна стеля з гіпсокартону на алюмінієврму каркасі | м2 | 12,83 |  |
| ХІІІ. | Підлоги |  |  |  |
| 1. | Стяжка цем.-піщана М150 40мм | м2 | 182,07 |  |
| 2. | Мозаїковий бетон В20 20мм | м2 | 182,07 |  |
| 3. | Утепл. з баз.вати "STROPROSCK" 45 мм | м2 | 9 |  |
| 4. | Стяжка цем.-піщана М100 20мм | м2 | 9 |  |
| 5. | Швидкодіюча мастика на водостійкому вяжучому 5мм | м2 | 9 |  |
| 6. | Лінолеум 10мм | м2 | 9 |  |
| 7. | Двошаровий гідроізол ГІ-1 на бітумній мастиці 5мм | м2 | 3,83 |  |
| 8. | Утепл. з баз.вати "STROPROSCK" 15 мм | м2 | 3,83 |  |
| 9. | Стяжка цем.-піщана М100 20мм | м2 | 3,83 |  |
| 10. | Прош. цем-пісч.розч.М150 10мм | м2 | 3,83 |  |
| 11. | Керамічна плитка для підлог 10мм | м2 | 3,83 |  |
| ХІУ. | Опорядження |  |  |  |
| 1. | Штукатурка стін (під покраску) | м2 | 14,4 |  |
| 2. | Водоемульсійне фарбування по штукатурці | м2 | 14,4 |  |
| 3. | Карамічна плитка стін (по стіні з цегли, по утепл.стіні пінополістиролом) | м2 | 24,9 |  |
| 4. | Водоемульсійне фарбування по гіпсокартону | м2 | 12,83 |  |
| 5. | Емалеве фарбування каркасу павільйону |  |  |  |
| * | Врахувати земляні роботи ( в т.ч. копання ям під фундаменти та зворонтє засипання ущільненою глиною ). |  |  |  |