| Фасады |  |
| --- | --- |
| Планы помещений |  |

| Общая площадь, м2: 175,9 | Жилая площадь, м2: 90,9 |
| --- | --- |

Конструктив:

1).Фундаменты- ленточные монолитные или сборные (как вариант возможно столбчатые).

2). Пол 1 этажа- утепленный  черновая заливка для последующего теплого пола.

3). Стены – каркасные с утеплителем.

4). Наружная отделка- пенополистирол  100 мм с отделкой под  короед.

5). Внутренняя отделка- каркас с утеплителем под. гипсокартон (гипсокартон не учитывать, т. к.

необходимо перед гипсокартоном провести коммуникации- отопление, слаботочку, електрику, водопровод, канализацию).

6). Перекрытие над первым этажом-  по деревянным балкам с максимальной шумоизоляцией.

7). Крыша- сэндвич-панель по деревинному каркасу (OSB сверху и снизу) . В качестве покровного слоя применить битумную черепицу.

8). Перегородки- каркас с утеплителем под гипсокартон.

9). Наружные стены выполнить без окон и дверей.

10). Лестницу в расчет не брать.